Муниципальное автономное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

Центр детского творчества «Радуга»

муниципального района Бирский  район

Республики Башкортостан

Методическая разработка

открытого занятия

на тему:

«Правила утилизации

отработанных ГСМ

в объединениях

технического направления»

Составил: педагог

дополнительного образования высшей категории

Широков В.Л.,

объединения «Багги.

Автоконструирование»

Бирск - 2011

Исходная информация о занятии.

| Тема: | Правила утилизации отработанных ГСМ в объединениях технического направления |
| --- | --- |
| Место проведения: | объединение «Багги» |
| Участники: | дети объединения «Багги» |
| Продолжительность занятия: | 45 минут |

Цели и задачи занятия:

Образовательные:

- ознакомление и закрепление знаний правил утилизации отработанных ГСМ и промасленной ветоши;

- ознакомление с работой прибора по определению СО.

Воспитательные:

- соблюдение экологических норм и правил во время занятий в объединении.

Развивающие:

- развитие способности последовательного выполнения работ;

- развитие творческого мышления, интереса.

Оснащение занятия:

1.Тестовые задания (Приложение № 1).

2. Инструкции (Приложение № 2).

3 Прибор для измерения СО.

План подготовительной работы:

1. Проведение предварительной беседы с детьми объединения для выяснения уровня знаний утилизации отходов ГСМ.

2. Оформление места проведения открытого занятия.

Хронокарта занятия:

| 1. Организационный момент. | 2 мин |
| --- | --- |
| 2. Вступительное слово педагога | 3 мин |
| 3. Организация основного этапа занятия | 2 мин |
| 4. Основной этап занятия | 30 мин |
| 5. Разбор результатов занятия | 5 мин |
| 6. Подведение итогов занятия | 3 мин |

Список использованной литературы:

Журналы «За рулем», «Мото», «Автомир».

Технологическая карта занятия

| Деятельность педагога | Деятельность обучающихся | Методическое обоснование |
| --- | --- | --- |
| Организационный момент |  |  |
| Проверяет готовность детей к занятию. | Настраиваются на занятия, знакомятся с оснащением. | Создается деловой настрой, концентрируется внимание. |
| Вступительное слово преподавателя |  |  |
| Знакомит с темой занятия, его целями. | Слушают педагога. | Поддерживается интерес к занятию, создается мотивация к познавательной деятельности, воспитывается чувство ответственности, развивается творческое мышление. |
| Организация основного этапа занятия |  |  |
| Подводит итоги подготовительной работы детей. | Обсуждают результаты работы. | Закрепляются теоретические знания, повышается мотивация познавательной деятельности. Развивается активность, любознательность. |
| Основной этап занятия |  |  |
| Организует, корректирует и контролирует деятельность детей во время занятия. | Слушают педагога, задают вопросы. | Решаются образовательные, воспитательные и развивающие задачи занятия. |
| Разбор результатов занятия |  |  |
| Предоставляет оценки деятельности каждого ребенка. | Выслушивают оценки педагога и обсуждают их. | Воспитывается дисциплинированность. Развивается речь, логическое мышление, самостоятельность. Корректируются и уточняются знания и умения. |
| Подведение итогов занятия |  |  |
| Оценивает уровень достижения поставленных целей. | Анализируют возможности повышения качества знаний и умений, проводят самооценку своих действий. | Воспитывается ответственность, развивается способность отвечать за свои действия. |

Экология нашей страны на сегодняшний день находится в довольно плачевном состоянии. Технический прогресс достиг больших высот, однако от этого достаточно сильно страдает флора и фауна, которая находится на территории нашей страны, так как ежедневно в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ. Помимо выбросов в процессе производства техники, химической продукции и так далее образуется большое количество отходов. Для того чтобы не наносить лишнего вреда экологии, эти отходы необходимо подвергать правильной обработке, т.е. утилизации.

Утилизация отходов - это процесс, к которому нужно подходить серьезно и основательно, так как он регулируется законодательством Российской Федерации.

Отходы, в зависимости от степени загрязнения, подразделяются на 5 классов опасности:

- Чрезвычайно опасные (радиоактивные отходы);

- Высокоопасные (различные выхлопные газы);

- Умеренно- опасные (ГСМ, фильтры);

- Малоопасные (ветошь, бумага);

- Практически неопасные (ТБО, мусор).

На территории объединения «Багги» отходы подразделяются на следующие виды:

- Бумага и ТБО;

- Ветошь и промасленный песок;

- ГСМ и фильтры;

- Металлолом и резина.

ЦДТ «Радуга» оплачивает утилизацию данных отходов и отчитывается об этом в соответствующие организации.

                                                    Утилизация ГСМ

Сбор, хранение и транспортировка отходов должны исключать возможность их россыпи, разлива и самовозгорания, а также  загрязнения окружающей среды.

Отработанные горюче - смазочные масла и фильтры собираются в герметически закрываемую емкость и хранятся в специально - отведенном для этого месте - под навесом или в закрытом помещении, обеспеченном противопожарным инвентарем. Слив отработанных масел производится на площадке с твердым покрытием (асфальт либо бетон). Если твердого покрытия нет, емкость устанавливается в металлический поддон. Поддон должен обеспечивать удерживание масла в случае перелива ГСМ.

Для ликвидации возможных разливов должен быть ящик с песком и деревянная лопата. Место разлива засыпают песком.

При транспортировке отработки пробки бочек необходимо плотно затягивать для  предотвращения течи или деформации тары.

Сбор отработанных фильтров должен осуществляться в отдельные металлические емкости с маркировкой и крышкой, которые нельзя ставить вблизи нагревательных приборов, чтобы не произошло возгорание.

Утилизация ветоши

Промасленную ветошь собирают в отдельную цельнометаллическую емкость, которая имеет крышку и промаркирована. Не допускается смешивание ее с твердыми бытовыми отходами. Нельзя оставлять промасленную ветошь в открытом контейнере и на солнце.  Утилизация ветоши, осуществленная не вовремя, может привести к возгоранию отходов, так как они очень быстро подвергаются процессу гниения. Утилизация промасленной ветоши происходит с помощью сжигания в специальных цехах промышленных заводов, так как она не подлежит переработке.

Выхлопные газы

— смесь газообразных продуктов, образующихся при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания. Загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами в связи с интенсивным ростом числа моторных транспортных средств приобретает чрезвычайную актуальность, особенно в городах, где постоянно возрастает количество автомобилей. Состав выхлопных газов зависит от вида топлива, режима работы, типа и состояния мотора. Выхлопные газы содержат угарный газ (легковая автомашина выбрасывает от 0,6 до 1,7 кг/час угарного газа, а грузовая от 1,5 до 2,8 кг/час), углеводороды, окислы азота и альдегиды, например, формальдегид, свинец (при применении этилированного бензина), а в выхлопные газы двигателей, работающих на дизельном топливе, кроме того, содержится сажа.

Наибольшее загрязнение воздуха выхлопными газами отмечено в городах с узкими, плохо продуваемыми ветром улицами и интенсивным движением, а также в гаражах, на станциях технического обслуживания при несоблюдении режима работы двигателей. При длительном нахождении в атмосфере, значительно загрязненной выхлопными газами, может наступить отравление.

К числу эффективных мероприятий в борьбе с загрязнением атмосферы выхлопными газами относятся:

- Строгий (автоматический) контроль за техническим состоянием двигателей при выезде машин на линию.

- Своевременный ремонт моторов, правильная регулировка карбюраторов и т. д.).

- Запрещение работы двигателей св. 1—1,5 мин. в гаражах, устройство и строгий контроль за работой приточно-вытяжной вентиляции во всех рабочих помещениях, где работают двигатели внутреннего сгорания.

- Радикальной мерой борьбы с загрязнением воздуха выхлопными газами является замена топлива в двигателях внутреннего сгорания (водород и др.), совершенствование и создание принципиально новых двигателей (например, электрических – электромобили).

За эксплуатацию транспортных средств, загрязнение воздуха и уровень шума ЦДТ «Радуга» производит оплату с единицы транспортных средств (50 руб. с 1 транспортной единицы).

Практическая работа

- Определение СО автомобиля (Ока).

- Регулировка карбюратора по прибору.

- Работа с тестовыми заданиями.

Приложение № 1

Тестовые задания

1.Что обозначает термин «утилизация»?

а) уничтожение

б) переработка

в) верны оба определения

2. Можно ли утилизировать ветошь с другими видами отходов?

а) да

б) нет

в) можно со всеми видами отходов

3.Можно ли отработанное ГСМ хранить в открытых помещениях?

а) да

б) нет

в)  под навесом

4.К какому классу опасных отходов относится ГСМ?

а) к 1 классу

б) ко 2 классу

в) к 3 классу

5.Какие отходы относятся к классу малоопасных?

а) ветошь

б) промасленные опилки

в) твердые бытовые отходы

6.Можно ли смешивать отработанные ГСМ с другими видами отходов?

а) да

б) с бензином

в) нет

7.Разрешена ли работа двигателя в закрытых помещениях?

а) да

б) при наличии вентиляционной вытяжки

в) нет

8.Что входит в состав  выхлопных газов легкового автомобиля с бензиновым двигателем?

а) угарный газ

б) сажу

в) оба варианта верны

9.Что можно определить прибором СО?

а) уровень загрязнения воздуха

б) уровень угарного газа

в) химический состав выхлопного газа

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

____________________________

(наименование организации)

____________________________

подпись

ФИО руководителя

____ __________ 200_ г.

Инструкция

по сбору, хранению, учёту, сдаче и перевозке отработанного

масла (ГСМ) и маслосодержащих отходов ( ветошь  промасленная,

опилки промасленные, фильтра отработанные промасленные)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отработанное масло (моторное, индустриальное, трансмиссионное), фильтра отработанные промасленные относится к отходам III класса (умеренно опасные) опасности.

Ветошь  промасленная, опилки промасленные относятся к отходам IV класса

опасности (малоопасные).

1.2. Отработанные нефтепродукты являются опасными загрязнителями практически всех компонентов природной среды - поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова, атмосферного воздуха. Значительный ущерб окружающей среде наносится во время неправильного сбора и хранения отработанного масла и нефтесодержащих отходов.

1.3. Отработанное масло, фильтра отработанные,  ветошь  промасленная, опилки промасленные являются пожара и взрывоопасными отходами, а также легко воспламеняющимися.

2. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

И МАСЛОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО

2.1. Первичный сбор отработанного масла должен осуществляться РАЗДЕЛЬНО от других отходов в специально предназначенные герметически закрываемые ёмкости.

2.2. Ёмкости для сбора и временного хранения отработанных масел могут

находиться как в производственной зоне так и вне её. Ёмкости обязательно должны иметь маркировку.

2.3. В случае если ёмкости устанавливаются на прилегающей территории, площадка для накопления отработанных масел должна иметь твёрдое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов.

2.4. Ёмкости с отработанным маслом должны быть оборудованы металлическими  поддонами. Поддон должен обеспечивать удержание масла в случае перелива не менее 5 % объёма.

2.5.Полы в помещениях и под навесами должны быть покрыты влагонепроницаемыми и маслонепроницаемыми материалами и оборудованы сточными канавками.

2.6. Помещение для хранения отработанного масла должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.

2.7. Площадки и навесы, где хранятся ёмкости с отработанными маслами, должны быть ограждены.

2.8. При хранении ёмкостей с отработанными маслами необходимо следить за их герметичностью, не допускать случаев загрязнения отработанными маслами компонентов окружающей среды (пробки бочек необходимо плотно затягивать).

2.9. В местах хранения должны быть вывешены инструкции о порядке обращения с отработанными маслами и по противопожарному режиму.

2.10. Для ликвидации возможных разливов масла, в помещении для хранения и на площадках, должен иметься ящик с песком и лопата.

2.11. При обнаружении разлива отработанного масла необходимо:

· прекратить доступ людей к месту разлива;

· место разлива масла обильно засыпать имеющимися в запасе песком, опилками;

· собрать песок с помощью лопаты в предназначенную для этого  герметичную  ёмкость (для дальнейшего обезвреживания данный песок, опилки передаются в специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов);

· в случае разлива в помещении тщательно вымыть загрязненный участок мыльной водой;

2.12. При работе на эстакаде, обязательно подставлять поддон под ремонтирующуюся машину, на случай разлива масла или специального его слива. После работы масло с поддона слить в специальную емкость, предназначенную для хранения отработанного масла.

2.13.При обращении с отработанными маслами ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· устанавливать ёмкости с отработанными маслами вблизи нагретых поверхностей;

· хранить ёмкости с отработанным маслом совместно с другими материалами и веществами;

· сливать масла в канализацию на почву, водные объекты;

· привлекать для работ с отработанными маслами лиц, не прошедших

предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет;

· сжигать отработанное масло и  ГСМ  на территории организации;

ОТРАБОТАННЫЕ ФИЛЬТРЫ

2.14. Первичный сбор отработанных фильтров должен осуществляться РАЗДЕЛЬНО от других отходов в специально предназначенные металлические ёмкости. Ёмкости для сбора и временного хранения отработанных фильтров могут находиться как в производственной зоне так и вне её. Ёмкости обязательно должны иметь маркировку и крышку. Ёмкости запрещается ставить вблизи нагретых поверхностей и мест возможного возгорания.

2.15. В случае если ёмкости устанавливаются на прилегающей территории, площадка для накопления отработанных фильтров должна иметь твёрдое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов. Полы в помещениях и под навесами должны быть покрыты влагонепроницаемыми и маслонепроницаемыми.

Площадки и навесы, где хранятся ёмкости с отработанными фильтрами, должны быть ограждены.

2.16. После извлечения отработанного фильтра из машины, положить его на

специальную решётку, для того чтоб оставшееся масло стекло с него, только после этого отработанный фильтр можно положить в специальную ёмкость для хранения.

2.17. Не допускается хранение отработанных фильтров в открытых контейнерах, под открытым небом и под прямыми лучами солнца; совместное хранение с ТБО.

ПРОМАСЛЕННАЯ  ВЕТОШЬ, ПРОМАСЛЕННЫЕ ОПИЛКИ,

ПРОМАСЛЕНЫЙ ПЕСОК

2.18. Первичный сбор помасленной  ветоши, опилок, песка должен осуществляться РАЗДЕЛЬНО от других отходов в специально предназначенные металлические ёмкости.

Ёмкости для сбора и временного хранения промасленной  ветоши , опилок и песка могут находиться как в производственной зоне так и вне её. Ёмкости обязательно должны иметь маркировку и крышку. Ёмкости запрещается ставить вблизи нагретых поверхностей и мест возможного возгорания.

2.19. В случае если ёмкости устанавливаются на прилегающей территории, площадка для накопления промасленной  ветоши, опилок, песка должна иметь твёрдое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов. Полы в помещениях и под навесами должны быть покрыты влагонепроницаемыми и маслонепроницаемыми.

Площадки и навесы, где хранятся ёмкости с промасленной  ветошью, опилками и песком, должны быть ограждены.

2.20. Не допускается хранение промасленной  ветоши, опилок и песка в открытых контейнерах, под открытым небом и под прямыми лучами солнца; совместное хранение с ТБО.

3. УЧЁТ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА И  ГСМ.

3.1. Учёт наличия и движения отработанного масла организуется на всех

предприятиях (организациях, учреждениях) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3.2. Учёт ведётся в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается движение нового (не отработанного) масла и  ГСМ  и отработанного масла и  ГСМ .

3.3. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.

3.4. Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом (на промышленной базе, на участке строительства). Вносятся данные о поступлении нового масла и  ГСМ  и образовавшемся отработанном и его движении. Обязательно указывается количество, дата приёмки и лицо которое сдаёт масло и  ГСМ .

3.5. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом лицо,

заполняющее журнал должно предоставить инженеру - экологу в отдел Охраны Труда организации справку о количестве сданного масла и  ГСМ  в специализированные предприятия.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ

И ПЕРЕВОЗКИ

ОТРАБОТАННОГО МАСЛА И ГСМ И

МАСЛОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

4.1. Отработанное масло и  ГСМ, маслосодержащие отходы сдаются на  утилизацию  в специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

4.2. Отработанное масло и  ГСМ  сдаются на  утилизацию  либо в бочках организации, либо организация, которая его принимает, откачивает отработанное масло и  ГСМ  с ёмкостей для его хранения собственными силами.

4.3. Маслосодержащие отходы перед сдачей должны быть взвешены.

4.4. Если транспортировка отработанного масла и  ГСМ  проводиться силами организации, нужно соблюдать следующие требования:

· соблюдать условие герметичности тары. Пробки бочек плотно затягивать , чтобы предотвратить течь или деформацию бочки;

· следить, чтобы во время перевозки в бочке оставлялось достаточное пространство с учётом коэффициента расширения жидкости;

· бочки с отработкой следует ставить так, чтоб они не испытывали никакого механического воздействия (исключить возможность падения, деформации), плотно друг - другу;

· промасленную  ветошь, опилки и песок укладывать так, чтоб избежать возможность выпадения из кузова машины при перевозке.

________________________________________________________

Должность лица, ответственного за охрану окружающей среды

ФИО

Самоанализ занятия

педагога Широкова В.Л.

(объединение «Багги. Автоконструирование»)

23.11.2011 г.

Занятия на тему «Правила утилизации отработанных ГСМ в объединениях технического направления»  проведенного в объединении «Багги» педагогом дополнительного образования Широковым В.Л.

Данное занятие проводится с целью получения детьми  знаний по правилам утилизации отходов ГСМ, влиянии выхлопных газов на экологию и человека.

Занятие состоит из двух частей – теоретической и практической.

В теоретической части излагаются цели и план занятия, деятельность педагога и детей, которые представлены в виде инструкций.

В практической части занятия  дети знакомятся с работой прибора, определяющим СО. В этой же части занятия дети с помощью прибора отрегулируют уровень выхлопных газов автомобиля.

Анализируя итоги занятия можно сделать следующий вывод: поставленные цели были выполнены,  дети усвоили порядок регулировки СО.

Составил педагог

дополнительного образования:                                         В.Л. Широков